|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «Регион» |
| --- | --- |

141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9,

- ОКПО: 78066595 ОГРН: 1055009338702, ИНН \ КПП: 5008039312 \ 500801001

- СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ГОРШЕЧНЕСКИЙ РАЙОН»

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Том 1 Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом

№ 8 от 17 декабря 2007 года)

Директор							 Томилин В.В.

Главный архитектор проекта 				 Шуклин Г.С.

Исполнители:

Назин О.С. – заместитель руководителя обособленного подразделения

ООО НВЦ «Регион» в г. Курске

Жмыхова Г.В. – начальник отдела геоэкономического анализа

Кондаурова Л.Л. – экономист-географ отдела ГЭА

Асанова Н.В. –  экономист-географ отдела ГЭА

Володина А.В. –  экономист-географ отдела ГЭА

Павлова Н.А. – начальник отдела информационно-правового обеспечения

Калинина Т.Ю. – заместитель начальника отдела ИПО

Визильтир Е. Н. – юрисконсульт ИПО

Бурцева Н. А. – начальник отдела картографии

Тимофеева К.А. – инженер-картограф

Борисенко И.В. – инженер-картограф

Морозов И.С. – старший инженер-картограф

Харченко Д.В. – инженер-аналитик

г. Долгопрудный 2009 г.

Содержание

Введение	3

1.1 Анализ состояния территории района	5

1.1.1	 Общие сведения о районе	5

1.1.2	 Современная планировочная структура территории	6

1.1.3 Природные условия и ресурсы	6

1.1.3.1 Географическое положение	6

1.1.3.2 Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод	7

1.1.3.3 Рельеф и климат района	9

1.1.3.4 Почвы, растительность	12

1.1.3.5 Минерально – сырьевой комплекс	14

1.1.3.6 Лесные ресурсы	14

1.1.4 Административно-территориальное устройство района	16

1.1.5 Экономическая база	17

1.1.5.1 Агропромышленный комплекс	17

1.1.5.2 Промышленность	24

1.1.6 Население	25

1.1.7 Транспортная инфраструктура	29

1.1.8 Инженерная инфраструктура	35

1.2 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	39

1.2.1	Комплексная оценка условий развития территории. Проблемы и приоритеты развития территории	39

1.2.2 Этапы реализации предложений по территориальному планированию	47

1.3 Перечень мероприятий по территориальному планированию	48

1.4 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Варианты планируемого развития территории	50

# Введение

Схема территориального планирования Горшеченского района Курской области разработана ООО НВЦ «Регион» на основании Муниципального контракта № 8 от 17 декабря 2007 года.

Муниципальным Заказчиком является администрация Горшеченского района Курской области.

В схеме использованы исходные материалы, предоставленные администрацией Горшеченского района Курской области, органами местного самоуправления и иными муниципальными учреждениями Горшеченского района Курской области, а также органами государственной власти Курской области.

В соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту и Календарным планом выполнение работ по разработке проекта осуществляется поэтапно.

Первый этап – информационный, предусматривающий сбор и систематизацию исходных данных по разделам проекта.

На втором этапе разрабатываются «Схема (план) современного использования территории» (опорный план) и другие опорные тематические слои в системе ГИС, проводится комплексный градостроительный анализ территории, оценка природно-экологических, социально-экономических, планировочных, инфраструктурных и других аспектов развития территории района с обозначением проблемных ситуаций. Также в рамках второго этапа разрабатывается функционально-планировочная структура, варианты экономического развития и описываются мероприятия по территориальному планированию Горшеченского района Курской области.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса РФ: «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Согласно части 2 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации схема территориального планирования муниципального района содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Согласно техническому заданию и программе выполнения работ, материалы опорного плана сформированы в формате ГИС Ингео.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации.

Схема территориального планирования района разработана на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь) – 2015 год;

- II этап (расчетный срок) – 2020 год.

Для обоснования материалов проекта схемы территориального планирования разработаны следующие материалы:

- Положения о территориальном планировании МО «Горшеченский район» Курской области.

- Карты (схемы) к схеме территориального планирования М 1:50000:

1.Схема современного использования территории.

2. Схема ограничений использования территорий.

3.Схема границ территорий и земель различных категорий.

4.Схема анализа комплексного развития территории.

5.Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

6.Схема административных границ.

7.Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обслуживания.

8.Схема развития объектов транспортной инфраструктуры.

9.Схема объединения муниципальных образований и расселения.

# ТОМ 1 Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования

# 1.1 Анализ состояния территории района

### 1.1.1	 Общие сведения о районе

Горшеченский район расположен в юго-восточной части области, в 128  км от областного центра. Он граничит на западе с Мантуровским районом, на севере с Тимским, Советским и Касторенским районами, на востоке с Воронежской областью, на юге с Белгородской областью. Общая площадь района – 1,40 тыс.кв. км (4,7% территории Курской области). Население района на 1 января 2008 г. составило 19574 человека.

Климат континентальный. Средняя годовая температура воздуха – +5,1, минимальная – минус 370, максимальная – + 410. Среднегодовое количество осадков – 547 мм, максимальное в июле – 72 мм.

Рельеф предоставляет собой волнистую равнину, пересеченную по всем направлениям многочисленными глубокими оврагами. Реки района: Олым протяженность по территории района - 12 км, Оскол – 12 км, Быстрик – 14 км, Дорожная – 10 км, Герасим – 19 км, Убля – 20 км, Мелавка – 20 км, Боравка -20 км, Апочка – 26 км, Клешонка – 10 км. Все они относятся к бассейну реки Дон.

Площадь лесов составляет 9,7 га, лесистость территории составляет 6,93 %.  Леса преимущественно лиственных пород: дуб, береза, осина, орешник. В районе расположен участок Центрально-Черноземного государственного заповедника имени В.Алехина – «Баркаловка» площадью 365 га и лес 3 га.

Почвы на территории района представлены: черноземами – 53,2%, серыми лесными – 29,7%, крутых балочных склонов – 7,4%, пойменными луговыми 5,3%, пойменными заболоченными – 2,9%. По механическому составу наибольшее распространение получили глинистые почвы 52,7% и тяжелосуглинистые – 31,7%, легкосуглинистые составляют 6,0%, супесчаные – 4,9%. Содержание гумуса колеблется от 4,0 до 7,0%.  Сельскохозяйственные угодья занимают 64,5% территории района 90097 га, из них 88925 га – пашня.

На территории района имеется месторождения строительных материалов: глин, суглинков, трепела, карбонатных пород, строительного мела.

### 1.1.2	 Современная планировочная структура территории

Исторически сложившийся планировочный каркас, современная планировочная структура территории и функциональное зонирование находятся в тесной взаимосвязи и взаимодействии с функционально-планировочной структурой Курской области.

Планировочная структура всей территории Курской области ориентирована на историческую систему расселения и основные транспортные и сформирована под влиянием природного и транспортного каркаса территории.

Планировочная структура Горшеченского района сложилась исторически вдоль речных планировочных осей. Основные из них – река Олым протяженность по территории района - 12 км, Оскол – 12 км, Быстрик – 14 км, Дорожная – 10 км, Герасим – 19 км, Убля – 20 км, Мелавка – 20 км, Боравка -20 км, Апочка – 26 км, Клешонка – 10 км. Все они относятся к бассейну реки Дон. На сегодняшний день основными осями развития становятся трасса «Короча-Губкин-Горшечное» и железная дорога федерального значения «Елец - Старый Оскол».

Современное планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. Поскольку любое производство и проживание, социальное обеспечение связано, прежде всего, с транспортной доступностью. Именно поэтому значительное преимущество в развитии получили те населенные пункты, которые совмещают в себе пересечение осевых линий развития исторически сложившейся планировочной структуры (по гидрографии) с современной.

Исторически сложившиеся же населенные пункты, ориентированные на гидрографию, не подкрепленные хорошим транспортным сообщением, стремительно теряют население и становятся периферийно-рекреационными по своему значению.

### 1.1.3 Природные условия и ресурсы

#### 1.1.3.1 Географическое положение

Район образован в 1928 году. Протяженность района с севера на юг – 47 км, с запада на восток – 66 км. Площадь района – 1395,9 кв. км, что составляет 4,7% территории области. Район граничит на западе с Мантуровским районом, на севере с Тимским, Советским и Касторенским районами, на востоке с Воронежской областью, на юге с Белгородской областью. Население района на 1 января 2008г. составило 19574 человека, в том числе городское население – 6348 человек.

Средняя людность сельского поселения  170 человек. Среди сельских населенных пунктов преобладают поселения с численностью населения от 100 до 500 человек – 38%. Плотность населения района – 14 чел./кв.км.

#### 1.1.3.2 Гидрография, гидрогеология и ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть на территории Горшеченского района представлена реками: Оскол протяженностью по территории района 18 км, Апочка протяженностью по территории района 26 км, Боровка – 19 км, Олым -19 км, Убля – 20 км, Мелавка – 20 км,  Быстрик – 12 км, Гнилуша – 10 км, Каменка – 10 км, Герасим – 10 км, Гнилуша                              (с. Немчиновка) – 6 км, Дорожная – 10 км, Ржавчик – 9 км. Все реки относятся к бассейну Дона.

Реки, протекающие на территории района, относятся к равнинному типу.  Течение их спокойное, сравнительно-медленное. Питаются реки талыми снеговыми водами до 55%, на питание грунтовыми водами приходится 30-35%, на питание дождевыми осадками – 10-20%.

Река Оскол (приток реки Северсий Донец). Общая длина водостока – 472 км, по территории Курской области – 68 км, по территории Горшеченского района – 18 км. Пограничный створ с Белгородской областью у с. Федосеевка. Кислородный режим реки удовлетворительный: среднегодовая концентрация растворенного кислорода 11,0 мг/дм3. Степень насыщения кислородом изменялась в пределах от 46,5 до  85,9%, при средней – 83,6%. Взвешенные вещества определялись в пределах 2,5–17,2мг/дм3, при средней концентрации 7,3 мг/дм3, что на 1,1 мг/дм3 выше уровня прошлого года. Содержание железа общего увеличилось на 0,19 ПДК и составило 1,16 ПДК. Содержание меди уменьшилось на 0,83 ПДК и составило 0,92 ПДК. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ингредиентов оставалась на уровне прошлого года, ниже ПДК. Класс качества воды перешел с III – умеренно- загрязненная с ИЗВ 1,01 во II – чистая, ИЗВ -0,905.

Река  Олым (приток реки Сосна). Общая длина водостока – 151 км, по территории Курской области – 67 км, по территории Горшеченского района – 19 км.. Контролируемый  створ на границе с Липецкой областью у села Набережное. Содержание растворенного кислорода определялось в пределах 8,2-11,8 мг/дм3. Степень насыщения воды кислородом изменялась в пределах от 57,0 до 96,0% при средней 79,6 %. Взвешенные вещества определялись в пределах 3,6 – 13,2 мг/дм3 при средней концентрации 8,9 мг/дм3, что на 1,1 мг/дм3 выше уровня прошлого года. Содержание железа общего 1,42  ПДК, что  на 0,54 ПДК ниже уровня прошлого года. Увеличилось содержание нитритов на 0,31 ПДК и составило 1,1 ПДК. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ингредиентов оставалась на уровне прошлого года, ниже ПДК. Класс воды не изменился – II – чистая, с величиной ИЗВ-0,86 (0,91 в 2005г.).

Старооскольское водохранилище на реке Оскол. Кислородный режим удовлетворительный: содержание растворенного кислорода 9,81 мг/дм3, насыщение кислородом 86,7%,.Содержание органических загрязнений по БПК 5 по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0,19 ПДК, общее железо снизилось на 0,24 ПДК. Среднегодовая концентрация остальных определяемых ингредиентов осталась на уровне прошлого года, ниже ПДК. Класс качества воды не изменился, II – чистая, с величиной ИЗВ 0,74 (0,93 в 2005г.).

Устье реки Герасим. Река впадает в Старооскольское водохранилище, наряду с рекой Оскол формирует его качественное состояние. Показатели кислородного режима удовлетворительные. Содержание растворенного кислорода определялось в среднем - 8,6 мг/дм3, процент насыщения кислородом 75,6%. Содержание взвешенных веществ на уровне прошлого года 8,0 мг/дм3. Увеличилось загрязнение  водоема нитритами на 0,23 ПДК и составило 1,23 ПДК. Уменьшилось загрязнение водоема железом общим на 0,61 ПДК и составило 0,93 ПДК. Класс качества воды не изменился, II – чистая, с ИЗВ 0,76 (0,90 в 2005 г.).

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» и его филиалами организовано проведение постоянного лабораторного контроля качества воды и водоемов. Для этого организовано 146 специальных пунктов наблюдения (постоянные створы лабораторного контроля).

В последние годы, при проведении лабораторного контроля поверхностных вод в пробах воды не обнаружено остаточных количеств пестицидов и агрохимикатов, что свидетельствует об улучшении экологической обстановки в целом. Однако угроза их попадания в водоемы остается реальной особенно в паводковый период, поэтому организация санитарного надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами продолжает оставаться приоритетной задачей. В Курской области в течение 2006 г. в местах отдыха населения проводился лабораторный контроль качества воды водоемов. Исследовано 567 проб по физико-химическим показателям, из них 12 проб не отвечали нормам, 792 пробы исследовано по микробиологическим показателям, из них 56 не соответствовало нормативам. Кроме того проводились исследования проб воды на паразитологические и радиологические показатели. Превышений радиационного фона не выявлено. Возбудителей инфекционных заболеваний не обнаружено.

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов.

Существует несколько видов очистки сточных вод. Механический способ очистки предусматривает удаление нерастворимых веществ из сточных вод через отстойники. При химическом способе в сточные воды добавляют вещества, которые вступают в реакции с растворами загрязнений и вызывают выпадение их в осадок в отстойниках. Биологический метод заключается в использовании микроорганизмов для улавливания загрязнений, не выпадающих в осадок. Наиболее надежным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. Уровень его в Курской области в 2003 г. повышен по сравнению с 2002 г. на 2459 млн. куб. м в год.

#### 1.1.3.3 Рельеф и климат района

Рельеф

Территория Горшеченского района расположена на юго-западных склонах Среднерусской возвышенности. Рельеф района сформировался в основных чертах в неогеновый и четвертичный периоды. В настоящее время территория района, как и всей Курской области, испытывает очень медленное поднятие.

Западная часть Горшеченского района представлена поймами рек Оскол и Апочка, центральная часть района представлена надпойменными террасами реки Герасим, а восточная и юго-восточная часть поймой реки Убля.

Западная часть наиболее спокойна в отношении рельефа. Наибольшие высотные отметки свыше 200 м. Долины рек и ручьев расчленяют районы; плато водоразделов здесь больше по площади; склоны водоразделов длинные, пологие.

Восточная и юго-восточная части территории района, для которой характерен сильноволнистый рельеф, наиболее расчленены. Значительная расчлененность этой части территории, преобладание  склоновых земель, явились причиной проявления процессов водной эрозии и роста оврагов. Водораздельные плато здесь узкие и небольшие по площади; преобладают покатые и крутые склоны.

Господствующими элементами территории Горшеченского района являются пологие (1-3) и покатые (3-5) склоны водоразделов. Переход водоразделов в поймы рек, ручьев – резкий, в виде уступов. Склоны балок почти повсеместно затронуты процессом смыва, имеют уклоны 10-20. В восточной и юго-восточной части балки глубокие, склоны крутые. Почвы склонов балок на некоторых участках сильно смыты до обнажения почвообразующих пород.

В западной части на плоских участках водоразделов и на их межпойменных террасах встречаются блюдцеобразный микропронижащий рельеф с глеевыми почвами. Пойма рек, несмотря на равнинный рельеф, имеет довольно сложный микрорельеф, диаметр западин 30-50 м, глубина 0,5-1,0 м. Коэффициент расчлененности овражно-балочный и долинной сети около 0,5 км /кв. км, в восточной части и юго-восточной части достигает до 1,5 км/кв.км. В среднем коэффициент расчлененности овражно-балочной и долинной  сети составляет 1 км/кв. км, что соответствует средней степени расчлененности территории. Пашня представлена  склоновыми землями -68% (от площади пашни района).

Рельеф, являясь элементом природного ландшафта, оказывает косвенное влияние на ход почвообразования, он создает различные условия для почвообразовательного процесса и распространения почв на поверхности. На плато и пологих склонах сформировались почвы черноземного и серого лесного типа. На покатых склонах - их смытые варианты. В поймах рек – луговые, влажно-луговые почвы.

Климат

Территория Горшеченского района расположена на Среднерусской возвышенности, центрально-черноземной лесостепной зоне.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой, положительными летом.

Зима (декабрь - февраль) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды. Характерны устойчивые морозы в пределах от -5 до -12°С. В январе и феврале морозы в отдельные периоды достигают -25, -30°С. Ежемесячно от 3 до 6 раз бывают кратковременные оттепели, нередко сопровождаемые гололедом. Осадки выпадают в виде снега (от 12 до 16 снегопадов ежемесячно). Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, мощность его к концу зимы достигает 0,2 - 0,6 м. Метели бывают от 2 до 7 раз в месяц. Дней с туманом 6 - 10 в месяц. Грунты к концу зимы промерзают на глубину 0,6 - 0,8 м.

Весна (март - май) прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны периодические похолодания, во время которых температура воздуха ночью, даже в мае, иногда опускается до 0°С и ниже. Осадки выпадают преимущественно в виде дождей. В первой половине апреля еще возможны снегопады. Снежный покров обычно сходит к середине апреля.

Лето (май - август) умеренно-теплое, около половины дней за сезон - ясные и малооблачные. Температура воздуха днем 16 - 20°С (в июле иногда повышается до 28 - 30°), ночью 10 - 15°С. Летом выпадает наибольшее в году количество осадков (дней с дождем 13 - 15° ежемесячно). Характерны кратковременные ливни, иногда с грозами, но бывают также и затяжные моросящие дожди, особенно во второй половине лета.

Осень (сентябрь-ноябрь) до конца сентября сравнительно теплая, с преобладанием малооблачной погоды. В октябре погода становится прохладной, пасмурной; по ночам в это время бывают регулярные заморозки. В ноябре наступает резкое похолодание. Осадки в сентябре и октябре выпадают главным образом в виде затяжных моросящих дождей; в ноябре - дожди чередуются со снегопадами. Дней с туманом 4 - 8 ежемесячно.

В Таблице № 1 представлены климатические характеристики температурного режима.

Таблица № 1 - Климатические характеристики Горшеченского района

| Параметры | Показатели |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура, 0С | - 37 |
| Абсолютная максимальная температура, 0С | + 40 |
| Средняя температура отопительного периода, 0С | - 1,9 |
| Продолжительность отопительного периода, суток | 228 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С | - 27 |
| Средняя температура воздуха наиболее холодного периода, 0С | - 15 |

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 460 мм приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

#### 1.1.3.4 Почвы, растительность

Почвы. Наиболее характерной особенностью Горшеченского района является преобладание в почвенном покрове наиболее ценных в сельскохозяйственном отношении черноземных почв 89,4%, пойменные луговые занимают 5,3%, крупных балочных склонов 3,1%.

По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых частично болотных почв пойм и дерново-подзолистых почв надпойменных террас и склонов речных долин.

Большая часть территории за исключением вершинных частей водоразделов и пойм представляет собой склоновые участки, расчлененные долинами небольших рек, ручьев и оврагов. Эрозионные процессы развитые здесь могут быть усилены в результате неправильной обработки земель. Для снижения интенсивности процессов смыва необходимо применение почвенных севооборотов, распашка и обработка земель поперек склонов, прерывистое бороздование и обваловывание зяби и паров. На крутых склонах и у вершин оврагов залужение и лесонасаждения, регулирование выпаса скота на эродированных землях.

Площадь эродированных земель сельскохозяйственного назначения в 2006 г. составила 49,8 тыс. га (38% от общей площади земель). В т.ч. по степени смытости: слабосмытых – 22%, среднесмытых – 11,7%, сильносмытых – 2,9%. Овраги занимают 0,7% сельхозземель.

Среднее содержание гумуса в почве составляет 6% и изменяется по хозяйствам в диапазоне от 2,1% до 6,8% .

Семьдесят восемь процентов территории района занимают земли сельхозназначения - 108949 га, из них 78276 га пашня.

Оценочный балл сельскохозяйственных угодий по району составляет  36, пашни - 43.

Растительность. По лесорастительным условиям территория района относится к подзоне широколиственных лесов. Типичные леса дубовые и дубово-ясеневые сохранились отдельными пятнами. Повсеместно они заменены вторичными березово-осиновыми древостоями с примесью широколиственных и хвойных пород, границы их изрезаны сельскохозяйственными угодьями, по многочисленным опушкам богатый травяной покров. Леса в основном сухие, с высокой степенью санитарно-гигиенической ценности. В северной части и на востоке по р.Ржавчик и р.Убле отдельными пятнами сохранились чистые сосновые боры, это сухие, светлые высокоствольные леса с высокими санитарно-гигиеническими условиями исключительно благоприятные для организации отдыха и лечения.

Для вторичных березовых и осиновых лесов в северной части характерна примесь сосны и дуба, в подлеске, как правило, лощина, местами можжевельник, в травяном покрове преобладают осока волосистая. Коренные леса дубово-осиновые, сосновые и дубовые представлены здесь небольшими массивами.

В южной половине района широколиственных лесов из дуба и клена в виде мелких массивов встречается больше, на юге они разбросаны пятнами среди преобладающих здесь сельскохозяйственных угодий. Это, в основном, дубовые леса с примесью липы, клена, тополя. Для березняков и осинников в южной половине характерна примесь широколиственных пород, густой и богатый травяной покров.

Луговые формации развиты по поймам рек и по лесным опушкам, где господствуют злаково-разнотравные сообщества с ценными кормовыми травами, овсяницей, тимофеевкой, клевером, люцерной. Из животных, распространенных на территории района, характерны представители средней полосы. Наиболее богата фауна в лесах междуречий рек Мелавки и Ржавчика. Здесь встречаются кабан, лось, лиса, белка; из птиц наиболее частотны куропатки, много различных мелких птиц особенно воробьиных.

Общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения составляют  108949 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 102089 га (93%), леса и кустарники – 7500 га. (7%), земли под застройкой, дворами, улицами, застроенными тер. – 1125 га (1%), болота, прочими земли – 1519 га (1,03%).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 89587 га (82 %), многолетние насаждения – 109га (0,1%), кормовые угодья – 10,4 га (11%).

#### 1.1.3.5 Минерально – сырьевой комплекс

Минерально-сырьевая база Горшеченского района представлена месторождениями строительных материалов: глины, песка, мела.

Разрабатывается одно месторождение песка «Михайловское» в районе с.Бекетово, 200м. от брошенной д.Михайловка, на бывших с/х землях СПК им.Фрунзе. Разработку ведет предприятие ФГУ ДЭП – 99, второй карьер принадлежит ЗАО «Промстройблок»..

Дополнительную экономическую перспективу развития района может создать разработка имеющихся месторождений полезных ископаемых. В районе планируется создание завода по выпуску ячеистого бетона п. Бекетовский и завод по выпуску автоклавочного бетона п. Горшечное.

#### 1.1.3.6 Лесные ресурсы

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности - противоэрозионные, имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. Горшеченский район относится к лесодефицитным районам Курской области. Средний процент лесистости его составляет 9,29%.

По лесорастительному районированию леса района относятся к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу. Общая площадь лесного фонда на территории района составляет 10,07 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 9,5 тыс. га.

Леса расположены по территории района неравномерно и представляют собой отдельные лесные урочища, далеко разбросанные друг от друга, занимающие преимущественно склоны оврагов и балок и реже берега речных долин или поймы рек.

Таблица № 2 - Распределение площади лесного фонда по фондодержателям

| Фондодержатели | Площадь, га |  |  |  |  | Запас, тыс. куб. м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая | % | Лесная | Покрытая лесом | В т.ч. спелых | Общий | В т.ч. спелых |
| Гослесфонд | 8053 |  | 7642 | 7468 | 1030 | 1076 | 180 |
| Леса сельхозпоселений | 2015 |  |  | 2015 |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 10068 |  | 7642 | 9483 | 1030 | 1076 | 180 |

В настоящее время в составе лесов преобладают твердолиственные насаждения, составляющие около 49,3% покрытой лесом площади, хвойные породы в составе лесов составляют 37,3%, мягколиственные породы составляют 13,4%.

Леса подразделяются  на следующие категории защитности:

- зеленые зоны вокруг населенных пунктов;

- защитные полосы шириной вдоль железных дорог и автомобильных дорог;

- противоэрозионные леса.

Леса района служат защитой почвы от водной и ветровой эрозии, а также выполняют санитарно-гигиенические, оздоровительные, эстетические и другие функции. Все леса Горшеченского района отнесены к лесам первой и второй группы, что определяет их средозащитное, санитарно-гигиеническое и рекреационное назначение. Лесные ресурсы отнесены к разряду экологических, промышленная заготовка леса запрещается. Основными задачами Горшеченского лесничества является сохранение экологического потенциала и биологического разнообразия лесов, воспроизводство лесов, поддержание состава и структуры лесного фонда. Для этих целей проводятся лесовосстановительные работы, рубки ухода, все виды ландшафтных и санитарных рубок в лесопарковой зоне. Древесина, полученная от всех видов рубок, может поступать на местные деревообрабатывающие предприятия.

Схемой территориального планирования предлагается установить  вокруг районного центра пригородную зеленую зону в радиусе 3 км. Границы пригородной зеленой зоны и регламент использования лесов, входящих в пригородную зеленую зону, должны быть определены администрацией района в рамках разработки закона Курской области «О пригородных зонах, зеленых зонах городов Курской области» совместно с заинтересованными комитетами Курской области (Комитетом по сельскому хозяйству, Комитетом по земельным отношениям, Департаментом экологической  безопасности и природопользованию).

Все леса находятся под контролем Горшеченского лесничества.

На территории Горшеченского района находится охотничье хозяйство «Горшечное», границы охотничьего хозяйства полностью соответствуют границам района.

### 1.1.4 Административно-территориальное устройство района

Горшеченский муниципальный район – административно-территориальная единица (район) в юго-восточной части Курской области Российской Федерации.

По административно-территориальному делению Горшеченский район состоит из 79 сельских населенных пунктов и одного поселка городского типа. Районный административный центр – поселок Горшечное.

По административно-муниципальному делению район поделен на 16 муниципальных образований, из них 15 сельских поселений и одно городское поселение.

Таблица № 3- Муниципальные образования Горшеченского района

| Наименование МО | Общая площадь, кв.км | Расстояние от райцентра, км. | Число населенных пунктов, ед. | Численность наличного населения (на начало года), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Горшечное | 19,18 |  |  | 6862 |
| Богатыревский сельсовет | 73,80 | 30 | 5 | 474 |
| Быковский сельсовет | 102,80 | 16 | 5 | 716 |
| Знаменский сельсовет | 76,18 | 29 | 5 | 572 |
| Ключевский сельсовет | 52,30 | 17 | 2 | 612 |
| Куньевский сельсовет | 118,00 | 50 | 3 | 1201 |
| Нижнеборковский сельсовет | 90,10 | 14 | 8 | 1194 |
| Никольский сельсовет | 12,50 | 50 | 3 | 386 |
| Новомеловский сельсовет | 111,40 | 27 | 3 | 1483 |
| Солдатский сельсовет | 130,70 | 15 | 12 | 1395 |
| Сосновский сельсовет | 89,10 | 18 | 7 | 1199 |
| Среднеапоченский сельсовет | 99,06 | 42 | 7 | 1001 |
| Среднедороженский сельсовет | 105,00 | 40 | 3 | 547 |
| Старороговский сельсовет | 10,25 | 15 | 4 | 1006 |
| Удобенский сельсовет | 102,50 | 10 | 9 | 1002 |
| Ясеновский сельсовет | 74,00 | 25 | 2 | 1420 |

### 1.1.5 Экономическая база

#### 1.1.5.1 Агропромышленный комплекс

Основу хозяйственного комплекса Горшеченского района составляет агропромышленный комплекс, а именно: производство зерновых, сахарной свеклы, картофеля, мясомолочное скотоводство.

В производственной сфере занято более 33,15% всего работающего населения, 24,73% заняты в сфере услуг, остальное занятое население трудится в бюджетном секторе.

Рисунок 1 - Отраслевая структура занятости в Горшеченском районе в 2007 г

Горшеченский район на протяжении долгого периода сохраняет аграрную специализацию. В основе хозяйства лежит сеть сельскохозяйственных предприятий. Из предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, можно выделить предприятия спиртовой промышленности – ОАО спиртзавод «Бекетовский», ООО «Орбита-2 Мелавский спиртзавод» и молочной – ОАО «Маслодел», удельный вес которых в производстве промышленной продукции за 2006 год составил 52,9%, 13,1%, 21,67% соответственно. Благоприятные природные условия, выгодное расположение района относительно основных транспортных путей Курской области и современная ситуация на рынке создают все предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства района. Смена форм собственности и приход новых хозяйствующих субъектов в район способствуют постепенной интенсификации аграрного производства, постепенно формируются вертикально и горизонтально интегрированные структуры, что также благоприятно сказывается на развитии отрасли.

Почвы. Наиболее характерной особенностью Горшеченского района является преобладание в почвенном покрове наиболее ценных в сельскохозяйственном отношении черноземных почв- 89,4%, пойменные луговые занимают- 5,3%, крупных балочных склонов-31%.

По долинам рек почвенный покров более мозаичен и представлен различными сочетаниями дерновых, луговых частично болотных почв пойм и дерново-подзолистых почв надпойменных террас и склонов речных долин.

Площадь эродированных земель сельскохозяйственного назначения в 2006 г. составила 49,8 тыс. га (38% от общей площади земель). В т.ч. по степени смытости: слабосмытых – 22%, среднесмытых – 11,7%, сильносмытых – 2,9%.  Овраги занимают  0,7% сельхозземель.

Среднее содержание гумуса в почве составляет 6% и изменяется по хозяйствам в диапазоне от 2,1% до 6,8% .

Семьдесят восемь процентов территории района занимают земли сельхозназначения - 101630 га, из них 88925 га пашня.

Оценочный балл сельскохозяйственных угодий по району составляет - 36, пашни - 43.

Место района в агропромышленном комплексе Курской области

Занимая 5,0% площадей сельскохозяйственных угодий Курской области район производится: 4,0% - зерновых культур; 2,2% - сахарной свеклы; 4,65% - картофеля. Животноводство представлено производством мяса КРС, свиней, овец, а также молока. Район производит 2,2% мяса скота и птицы, молока – 4,3%. Птицеводство и разведение овец имеет место в основном в ЛПХ, поголовье птиц в ЛПХ – 100%, овец – 69,3%.

Общая структура посевных площадей в общем соответствует средней по области: на зерновые приходится около 70,51% площадей, на технические – 8,75%, кормовыми культурами занято 12,55%, остальное – картофель и овощи. Распределение производителей по формам собственности также мало отличается от типичной для области структуры – основное количество растениеводческой продукции приходится на крупные сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, ЛПХ производят: яйца - 100%; картофеля – 99,5%; овощей – 100%; мяса скота и птицы – 79,2%; молока – 66,7%. Доля фермеров в производстве аграрной продукции невелика.

Характеристика современного состояния

На протяжении длительного периода в районе производились все типичные для Курской области сельскохозяйственные культуры, в меньшей степени было представлено животноводство. За последнее время произошел ряд изменений в аграрной сфере: появились новые собственники сельскохозяйственных предприятий, изменилась конъюнктура рынка, вследствие чего стала меняться структура посевных площадей района, многие предприятия стали производить другую продукцию: увеличилась доля технических культур, произошли изменения в структуре посева зерновых, животноводство переживает структурную перестройку.

В структуре занятых на сельское хозяйство приходится около 18% работников, этот показатель постепенно сокращается на протяжении последних лет. Количество занятых в аграрной сфере за период с 2002г. сократилось на 70%. При этом показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции заметно увеличились, что говорит об интенсификации производства.

Район имеет многоотраслевую специализацию, в структуре реализованной продукции сельскохозяйственных организаций большую долю занимает продукция растениеводства.

Распределение посевных площадей района показано на Рисунке 2, всего площадь обрабатываемых земель района составляет 49674га.

Рисунок 2 - Структура посевных площадей Горшеченского района в 2007г

Под зерновыми занято 35027га, что составляет 70,5% посевных площадей района. На протяжении последних лет динамика посевных площадей зерновых культур не имеет единой направленности. С 2000 по 2002 годы посевы зерновых росли, с 2003 по 2006 год снижались, в 2007 году снова наметился подъем. Технические культуры занимают 4345 га.(8,75% посевных площадей), в том числе посевы сахарной свеклы 1793 га. Посевы технических культур на рассматриваемом промежутке времени имеют явную понижательную тенденцию, с 2000 года они снизились на 6515 га, или 60%. Снижение посевных площадей зерновых культур носит менее выраженный характер и с 2000 г. составило 2000 г.

Таблица № 4 - Посевные площади зерновых и технических культур

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые культуры | 37627 | 39430 | 42662 | 37541 | 36809 | 31258 | 30931 | 35027 |
| Технические культуры | 10860 | 6792 | 8016 | 9339 | 9020 | 7552 | 5453 | 4345 |

Валовой сбор зерновых культур с 2000 г. вырос незначительно. В тоже время валовой сбор сахарной свеклы за тот же период вырос более чем в 3 раза (см. Рис.7), меняется и соотношение объемов сбора: доля сахарной свеклы резко увеличивается. Также отмечается рост производства картофеля и овощей за счет хозяйств населения.

Рисунок 3 - Валовой сбор зерновых культур и сахарной свеклы в Горшеченском районе

Отмечается рост урожайности практически всех видов сельскохозяйственных культур. Рост урожайности связан с постепенным обновлением основных фондов в аграрной отрасли и интенсификация сельскохозяйственного производства происходит за счет увеличения количества вносимых удобрений.

Животноводство представлено разведением в основном КРС и свиноводством. Производство мяса в районе в последние годы стабильно сокращается, так с 2003 по 2007 год производство мяса в убойном весе упало на 586 тонн или 26,1%.  Снижение валового производства мяса в первую очередь связано со снижением поголовья свиней и КРС у сельскохозяйственных предприятий. В тоже самое время в ЛПХ поголовье КРС и свиней растет. На начало 2008 года у хозяйств населения числилось 55,8% голов КРС и 58,3% голов свиней и 69,3% овец. Поголовье птицы 100% сосредоточено в ЛПХ.

Рисунок 4 - Производство молока и мяса в хозяйствах всех категорий Горшеченского района

Сложившаяся структура землепользования района создает предпосылки для развития мясомолочного животноводства, в районе имеется большое количество пастбищных угодий, возможность выращивания кормов с высоким содержанием белка. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных предприятиях на протяжении последних лет растут и в 2007 году составили 2495 кг в год, в среднем по области надой на одну корову составляет 2741 кг в год. Сбыт молока возможен как на молокоперерабатывающие предприятия района (ООО «Маслодел»), так и на предприятия Курской, Воронежской и Белгородской областей.

Валовая продукция различных отраслей сельского хозяйства имеет следующую динамику.

Таблица № 5 - Валовое производство различных видов сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Горшеченского района, тонн

|  | Ед.изм | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерно | тонн | 62066 | 56252 | 62162 | 43117 | 72623 |
| Сахарная свекла | тонн | 79552 | 83645 | 45835 | 55789 | 46363 |
| Картофель | тонн | 41394 | 46124 | 52331 | 41904 | 54054 |
| Овощи | тонн | 6499 | 6268 | 6146 | 6720 | 6659 |
| Мясо | тонн | 2247 | 2079 | 1648 | 1728 | 1661 |
| Молоко | тонн | 20853 | 19184 | 18167 | 18030 | 16519 |
| Яйцо | тыс.шт. | 6176 | 6479 | 6071 | 6015 | 5311 |

Заметно снижается производство сахарной свеклы, сохраняется увеличение сбора картофеля. Постепенно снижается производство животноводческой продукции (в основном производство мяса свиней).

Распределение производства аграрной продукции по видам хозяйств в целом типично для Курской области. Сельскохозяйственные предприятия производят основное количество зерна и сахарной свеклы. На долю фермеров приходится не более 13% зерновых и около 19% технических культур. ЛПХ производят 99,5% картофеля, почти 100% овощей. Структура производства животноводческой продукции показана на Рисунке 5

Рисунок 5 - Распределение производства основных видов продукции животноводства по видам хозяйств

За последние три года снизилась доля СХП в производстве мяса и молока. Производство яиц осуществляется только в ЛПХ. В дальнейшем стоит ожидать сохранение данной тенденции.

Всего в районе зарегистрировано 7 сельскохозяйственных предприятий и 72 КФХ. Количество крупных хозяйствующих субъектов за последнее время заметно сократилось: в конце 90-х на территории района свою деятельность осуществляло 24 предприятия.

За последние годы в район пришли крупные сельскохозяйственные компании, в частности ЗАО «Агро Инвест». Есть планы по строительству на территории района птицеводческого комплекса ЗАО «Курский агрохолдинг».

В настоящее время крупнейшими сельхозтоваропроизводителями района являются:

- ООО «Горшечное Нива» – специализируется на производстве зерновых культур и технических культур.

- ООО «Рассвет» - занимается выращиванием зерновых, сахарной свеклой, подсолнечника, имеет поголовье КРС, свиней, овец.

- ООО «Восход» - выращивает зерновые культуры, подсолнечник, имеет поголовье КРС, свиней, овец.

Пространственная организация

Земли крупных сельскохозяйственных предприятий (ЗАО «Белгородка Агро Инвест», ОАО «Горшечное Агро Инвест», ООО «Знаменская Нива», ООО «Горшечное Нива») располагаются в основном в разных МО. Специализацию сельскохозяйственного производства на отдельных территориях определяет собственник.

Таблица № 6 - Распределение земель сельхозпроизводителей по территории района

| Предприятие | МО | Отрасли специализации |
| --- | --- | --- |
| ООО «Рассвет» | Горшеченский п/с Ясеновский с/с | растениеводство, животноводство |
| ООО «Горшечное Нива» | Сосновский с/с Новомелавский с/с Солдатский с/с | растениеводство |
| ООО «Знаменская Нива» | Знаменский с/с Новомелавский с/с Никольский с/с | растениеводство |
| ООО «Восход» | Нижнеборковский с/с Горшеченский п/с Старороговский с/с | растениеводство, животноводство |
| ОАО «Горшечное Агро Инвест» | Быковский с/с Среднеапоченский с/с Богатыревский с/с Ключевский с/с Удобенский с/с | растениеводство |
| ЗАО «Белгородка Агро Инвест» | Среднеапоченский с/с Богатыревский с/с Ключевский с/с Удобенский с/с | растениеводство |

На сегодняшний день на территории района сложились зоны с определенной специализацией сельскохозяйственного производства. Основные отрасли: свекловодство, производство зерновых культур, животноводство и свиноводство. Эти отрасли оптимально отвечают агроклиматическим ресурсам района, для их развития заложены как природные, так и экономические предпосылки.

По специализации растениеводства район трудно разделить на отдельные зоны, т.к. решение о выращивании сельхозкультур принимает собственник в рамках имеющихся потребностей.

Зерновые и технические культуры выращиваются по всей территории района наибольший удельный вес зерновые культуры занимают в Ясеновском сельсовете. Производство кормовых культур более развита в сельсоветах где сосредоточено основное поголовье КРС и свиней – Ясеновский и Нижнеборковский сельсоветы.

Отдельные КФХ расположены по территории всего района.

#### 1.1.5.2 Промышленность

Объем промышленного производства в Горшеченском районе в 2006г. составил 101,5млн. руб., показав рост 19,2% по сравнению с 2005г. (87,7млн. руб.).

Основной отраслью промышленности в районе является пищевая, занимающая в структуре производства 91%.

Таблица № 7 - Производство важнейших видов продукции в Горшеченском районе

| Пиломатериалы |  | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Кондитерские изделия | тонн | 32 | 28 | 30 |
| Спирт этиловый из пищевого сырья | тыс. дкл | 160,82 | 412,89 | 328,64 |

На территории района действуют в основном предприятия пищевой индустрии: ОАО «Спиртзавод Бекетовский» (п. Бекетовский, Солдатский с\с), ООО «Орбита-2» Мелавский спиртзавод (с. Мелавский, Новомелавский с\с), ОАО «Маслозавод» (п.Горшечное, Горшеченский с\с), ООО «Горшеченское ХПП-А» (ул. Мира, Горшеченский с\с) и ООО «Земляки» хлебозавод (п.Горшечное, Горшеченский с\с).

Таблица № 8 - Показатели работы промышленных предприятий района. тыс.руб.

|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "Бекетовское" | 31242 | 55144 | 49500 | 89,8% |
| ООО "Орбита-2" Мел.спиртзавод | 16385 | 13328 | 16400 | 123,0% |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006,% |
| ОАО "Маслодел" | 29932 | 23550 | 26534 | 112,7% |
| МУП "Сервис" | 1245 | 6677 | 6950 | 104,1% |
| ООО "Земляки" | 0 | 1688 | 2457 | 145,6% |
| "Горшеченский лесхоз" | 2450 | 2900 | 1300 | 44,8% |
| ПО "Горшеченское" | 1657 | 1500 | 1702 | 113,5% |

ОАО «Бекетовское» является безусловным лидером среди промышленных предприятий района. Его доля в объеме произведенной промышленной продукции составляет около 50%. В 2006г. На предприятии работал 161 работник, производительность предприятия составила 1851 дк/сут. Завод загружен не на полную мощность и имеет все возможности для увеличения объема производства. В перспективе до 2010 года предусмотрено строительство цеха по утилизации барды и реконструкция цеха непрерывного разваривания зерна (варочное отделение).

Вторым по значимости предприятием пищевой промышленности является                 ООО «Орбита – 2» Мелавский спиртзавод. Предприятие создано на базе ОАО «Мелавский спиртзавод», после проведения реконструкции мощность завода доведена до 600 тыс.дк./год. В 2006 г. на предприятии трудился 121 работник. Основной проблемой предприятия является отсутствие собственной сырьевой базы, которая должна быть решена до 2010 года.

### 1.1.6 Население

Демографическая ситуация. Система расселения

В Горшеченском районе на начало 2008 г. проживали 19,57 тыс. чел., что составляет 1,68% населения Курской области. Городское население проживает в районном центре – пос. Горшечное и составляет 6,35 тыс. чел. или 32% населения района.

На протяжении последних 17 лет численность населения стабильно сокращается и с 1989 г. уменьшилась на 3,49 тыс. чел. (13,27%). Темпы снижения численности населения в районе находятся в пределах среднеобластных (с 1989 по 2008г. население в целом в Курской области сократилось на 12,95%).

Численность населения района сокращалась как в результате естественной убыли (превышения смертности над рождаемостью), так и в результате миграционного оттока. В отдельные годы соотношение этих факторов существенно менялось, при достаточно стабильной общей динамике.

На протяжении рассматриваемых 3 лет в районе наблюдалась стабильная естественная убыль населения в пределах 20,9 – 16,6 чел/1000 жителей (2005-2007г), что существенно больше, чем в целом по области (10,1-11,1 чел/1000 жителей). Объясняется это более высоким уровнем смертности и пониженным уровнем рождаемости.

В последние годы в районе наблюдается улучшение демографических показателей (некоторый рост рождаемости и снижение уровня смертности). Однако данный процесс объясняется, прежде всего, вступлением в детородный возраст многочисленной группы «внуков войны» и переходом в «группу риска» (населения, чей возраст соответствует или превышает показатель ожидаемой продолжительности жизни) малочисленного населения родившегося в годы войны.

Половозрастной состав населения района свидетельствует о неизбежном ухудшении показателей естественного движения в ближайшие 5-10 лет, когда в детородный возраст войдут люди, рожденные в конце 80-х начале 90-х гг.

В то же время, следует ожидать дефицита трудовых ресурсов, в особенности, работников мужского пола. Уже сейчас количество мужчин трудоспособного возраста меньше количества женщин. В то же время ожидаемая продолжительность жизни мужчин существенно ниже, чем женщин.

Рисунок 6 - Естественное и миграционное движение населения Горшеченского района

На протяжении последних 8 лет на территории района стабильно наблюдается миграционный отток населения, что объясняется спадом в экономике (недостаточном количестве мест приложения труда с адекватной заработной платой). В последние годы миграционный отток находится на одном уровне. В настоящее время миграционная убыль.

Система расселения

В Горшеченском районе находятся 79 сельских населенных пунктов. В целом систему расселения можно охарактеризовать как среднеселенную, групповую (линейную).

Средняя людность сельского населенного пункта района в 2008 г. составила 170 человек. По итогам переписи 1989 г. этот показатель составлял 251 человек. При этом  в районе не осталось населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек. Количество населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек сократилось с 10 до 8. Количество населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек сократилось с 40 до 30. Количество населенных пунктов с численностью от 50 до 100 человек увеличилось с 8 до 16. Количество населенных пунктов с численностью менее 50 человек выросло с 18 до 25.

Все эти тенденции свидетельствуют о сокращении людности населенных пунктов и концентрации населения в бывших центральных усадьбах, а ныне центрах сельских советов – центрах предоставления социальных услуг.

Таблица № 9 - Структура сельского расселения Горшеченского района в зависимости от плотности сельских населенных пунктов

| Людность населенного пункта, чел | Количество сельских населенных пунктов | Доля сельского населения, проживающего в данной категории сельских населенных пунктов, % от численности сельского населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 1990 | 2002 | 2008 |
| свыше 1000 |  | 16,9 |  |  |
| 500-1000 | 8 | 33,7 | 40,2 | 37,9 |
| 100-500 | 30 | 44,5 | 49,6 | 51,2 |
| 50-100 | 16 | 2,9 | 7,6 | 7,7 |
| менее 50 | 25 | 2,1 | 2,6 | 3,2 |

Из всех 79 населенных пунктов района лишь 5 в период с 1989 по 2008 г. увеличили численность населения. Все остальные населенные пункты лишь сокращали свою численность населения.

Население района размещено по территории достаточно равномерно. В целом, система расселения района относится к долинному типу (размещение большей части населенных пунктов приурочено к речным долинам). Основными планировочными осями являются реки: Мелавка, Убля, Олым, Герасим с притоками, Апочка с притоками, Оскол со Старооскольским водохранилищем. На современном этапе гидрографические планировочные оси не подкрепленные крупными автотрассами утрачивают свою значимость. Так на современном этапе в Горшеченском районе роль планировочных осей играют автотрассы: «Курск-Воронеж-Борисоглебск» - основная планировочная ось, «Короча-Губкин-Горшечное» подкрепленная железной дорогой - второстепенная планировочная ось.

Большая часть населения сконцентрирована в центральной и центрально-восточной части района в долинах рек Олым и Герасим (вдоль автомобильной федеральной трассы «Курск-Воронеж-Борисоглебск» и железной дороги), здесь находятся почти все крупнейшие населенные пункты.

Северная и западная части района имеют меньшую плотность населения. Населенные пункты, расположенные здесь, в основном имеют численность населения менее 500 человек, за исключением административных центров (с. Знаменка, на западе,               с. Быково на севере).

Юго-восточная часть района также уступает по плотности населения центральной и восточной части. Наиболее крупные населенные пункты расположены здесь вдоль рек Убля и Мелавка.

Таким образом, демографическая ситуация в Горшеченском районе, в целом, неблагоприятная. Сохранятся тенденция естественной и миграционной убыли населения, при этом миграционный отток имеет тенденцию к росту. Половозрастная структура населения свидетельствует об усилении в среднесрочной и долгосрочной перспективе дефицита молодого населения, молодых специалистов. Распределение населения по территории района достаточно равномерное, однако наблюдается естественная сильная концентрация населения в центральной части в районе основной оси расселения. Периферийные части района имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

### 1.1.7 Транспортная инфраструктура

Уровень развития транспортной инфраструктуры выступает конкурентным преимуществом Горшеченского района, однако необходимо системное развитие этого компонента хозяйства для обеспечения не только эффективного функционирования, но и улучшения транспортной ситуации в районе. Это требуется как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в районе.

Транспортно-географическое положение района в целом можно оценить как выгодное. Район находится в относительной удаленности от областного центра, но по территории района проходит федеральная автомобильная трасса «Курск-Воронеж-Борисоглебск», по которой идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов. Соседство с Белгородской областью и связь с ней железной и автомобильной дорогой «Короча-Губкин-Горшечное» также является значительным фактором экономического развития. По территории района проходит федеральная железная дорога «Елец - Старый Оскол» входящая в состав Юго-Восточного отделения МЖД. В результате, транспортно-географическое положение района существенно лучше, нежели у соседних районов.

Оценивая вклад транспорта в экономику района, необходимо отметить, что среди всех занятых в экономике на транспорт приходится 242 человека или примерно 13,55% занятых. Средняя зарплата в отрасли в 2007г. составляла около 5000 руб. при средней по району 5647 руб.

Транспортная сеть района

Основу транспортной сети района составляют автомобильные дороги, формирующие внутрирайонные связи между населенными пунктами, а также связывающие пос. Горшечное с соседними районами. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет 215 км. Автодорог первой категории на территории района нет, ко 2 и 3 категории относятся дорога федерального значения «Курск-Воронеж-Борисоглебск» и «Короча-Губкин-Горшечное», большая часть автодорог с твердым покрытием имеет 4 категорию.

Таблица № 10 - Перечень автодорог Горшеченского района

| Наименование автомобильных дорог | ДОРОГИ, км |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, всего. км. | в том числе по типам покрытий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ц/б | а/б | щеб. | Категория |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II | III | IV | V |
| "Курск-Борисоглебск" - Короча-Губкин-Горшечное | 23,797 |  | 23,797 |  | 17,427 | 6,37 |  |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Касторное-гр. с Липецкой обл. | 7,2 |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |
| "Лукьяновка-Тим"-Ястребовка-Старый Оскол | 14,97 |  | 14,97 |  |  |  | 14,97 |  |
| Болото-Мокрецкие Выселки-гр с Белгородской обл. | 3,55 |  | 3,55 |  |  |  | 3,55 |  |
| Горшечное-Hовомеловое | 25,134 |  | 25,134 |  |  |  | 24,134 |  |
| "Горшечное-Hовомеловое"- Богородицкое | 4,4 |  | 4,4 |  |  |  | 4,4 |  |
| "Горшечное-Hовомеловое"-Ровенка | 3,4 |  | 3,4 |  |  |  | 3,4 |  |
| "Короча-Губкин-Горшечное"- Максимовка-Никандровка | 16,48 |  | 16,48 |  |  |  | 16,48 |  |
| "Короча-Губкин-Горшечное"- Среднедорожное-Головище | 34,28 |  | 34,28 |  |  |  | 34,28 |  |
| "Короча-Губкин-Горшечное"- Старомеловое | 16,5 |  | 16,5 |  |  |  | 16,5 |  |
| "Короча-Губкин-Горшечное"-Ст.Роговое | 3,3 |  | 3,3 |  |  |  | 3,3 |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Белгородка | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Богатырево | 6,4 |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Ключ | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Кулевка | 3,755 |  | 3,755 |  |  |  | 2,4 | 1,355 |
| "Курск-Борисоглебск"-Отрада | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Удобное-Ивановка | 9,8 |  | 9,8 |  |  |  | 9,8 |  |
| "Курск-Борисоглебск"-Удобное"- Михайловка | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  |  | 5,2 |
| "Курск-Борисоглебск"-Ясенки | 2,32 |  | 2,32 |  |  |  | 2,32 |  |
| Подъезд к Мелавскому спиртзаводу | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |
| Подъезд к центру с. Знаменка | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  | 1,3 |  |
| Солдатское-Бекетово | 1,97 |  | 1,97 |  |  |  | 1,97 |  |
| "Ястребовка-Старый Оскол" - Шляховы Дворы-Hикольское | 12,57 |  | 12,57 |  |  |  | 12,57 |  |
| Шляховы Дворы-Средние Апочки | 3,1 |  | 3,1 |  |  |  | 3,1 |  |
| "Ястребовка-Старый Оскол"- Бараново | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  | 1,3 |
| "Ястребовка-Старый Оскол"- Кунье | 0,7 | 0,3 |  | 0,4 |  |  |  | 0,7 |
| ИТОГО : | 215,026 | 0,3 | 214,326 | 0,4 | 17,427 | 13,57 | 175,474 | 8,555 |

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием в районе составляет 192,9 км/1000 км2 (в целом по области – 231,1).

Основным направлением транспортной сети является автотрасса федерального значения «Курск-Воронеж-Борисоглебск», пересекающая район в широтном направлении. В меридиональном направлением районо пересекает трасса «Короча-Губкин-Горшечное» и железная дорога федерального значения «Елец - Старый Оскол». От основных автотрасс к населенным пунктам отходят межпоселковые дороги, соответствующие системе расселения района.

Таким образом, развитие транспортной сети района обусловлено системой расселения и на локальном уровне повторяет ее структуру. Транспортная сеть связывает основные населенные пункты с районным центром дорогами с твердым покрытием, но в районе остаются удаленные населенные пункты, не имеющие доступ к качественным дорогам. Поэтому основным направлениям развития дорожной сети должно стать увеличение связности автодорожной сети через модернизацию и строительство автодорог, связующих основные оси.

По территории района проходит федеральная железная дорога «Елец - Старый Оскол», имеется 3 железнодорожные станции Горшечное, Алисово, Роговое входящие в состав Юго-Восточного отделения МЖД. Железная дорога пересекает район с севера на  юг приходя в район из Касторенского района и уходя в Белгородскую область.

Объем внутренних железнодорожных перевозок грузов и пассажиров не сопоставим по значимости с транзитными межрайонными и межрегиональными перевозками.

Грузоперевозки

На протяжении последних нескольких лет для Курской области характерен постоянный рост грузооборота как автомобильного, так и железнодорожного транспорта. В Горшеченском районе с 2000 г. имела место тенденция к сокращению объемов перевозимых грузов, но начиная с 2006г. наблюдается устойчивая динамика к росту объема грузоперевозок, в абсолютном выражении количество перевезенных грузов увеличилось на 52,7 тыс.т. или 31,7%. В связи с восстановлением производства на спиртзаводах и ростом производства растениеводческой продукции, следует ожидать дальнейшего увеличения роста объемов грузоперевозок, в первую очередь, автомобильным транспортом.

Рисунок 7 - Показатели работы грузового транспорта по Горшеченскому району

Для Курской области в целом характерен рост объемов грузоперевозок, выполненных автомобильным транспортом. Растет значимость автомобильного транспорта в грузоперевозках района (точные данные отсутствуют).

Пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки на территории района осуществляются как железнодорожным (дальнего следования и пригородное сообщение), так и автомобильным транспортом. На протяжении последних 8 лет в районе наблюдается рост количества перевезенных пассажиров и рост пассажирооборота. Однако этот рост не равномерен по годам. С 2000 по 2004 г. наблюдалась достаточно стабильный рост, в 2005 г произошло снижение объема пассажирских перевозок, связанное с изменением методики подсчета пассажиров. В 2006-2007 гг. произошел рост количества перевезенных пассажиров.

Рисунок 8 - Показатели работы пассажирского транспорта по Горшеченскому району

Пассажирские перевозки общественным автомобильным транспортом на территории района осуществляет ООО «Горшечное Автотранс».

Таблица № 11 - Автобусные маршруты обслуживаемые ООО «Горшечное Автотранс»

| № п/п. | Маршруты движения автобусов | Место остановки на маршруте |
| --- | --- | --- |
| МЕЖДУГОРОДНЫЕ |  |  |
| 1 | Горшечное-Курск-Ст.Оскол | Курск, Беседино, Мещерские Дворы, Вольная Заря, Становое, Тим, Репьевка, Ефросимовка, Чепелевка, Сенное, Соколовка, Быково, Просторное, Горшечное, Герасимово, Бекетово, Ст.Оскол |
| 2 | Горшечное-Воронеж-Ст.Оскол | Воронеж, Девица, В.Турово, вязноватовка, Н.Девицк, Ясенки, Кулевка, Горшечное, Герасимово, Бекетово, Ст.Оскол |
| ПРИГОРОДНЫЕ |  |  |
| 3 | Горшечное-Никольское-Головище | Горшечное, Герасимово, Бекетов, Знаменка, Шляховские дворы, Ср.Апочки, Ср.Дорожное, Головище, Никольское |
| 4 | Горшечное-Просторное-Удобное | Горшечное, Просторное, Удобное |
| 5 | Горшечное-Роговое | Горшечное, Герасимово, Роговое |
| 6 | Горшечное-Богородицкое-Ст.Оскол | Горшечное, Богородицкое, Герасимово, Беетово, Ст.Оскол |
| 7 | Горшечное-Н.Мелавое-Сосновка | Горшечное, Н.Борки, Болото, Мелавский с/завод, Сосновка, Ст.Меловое, Н.Меловое |
| 8 | Горшечное-Боровка | Горшечное, Герасимово, Солдатское, Максимовка, Боровка |
| 9 | Горшечное-Кулевка-Ясенки-Ст.Оскол | Горшечное, Кулевка, Ясенки, Герасимово, Бекетово, Ст.Оскол |
| 10 | Горшечное-Белгородка-Ст.Оскол | Белгородка, В.Клещенка, Мочаки, Соколовка, Богатырево, Отрада, Быково, Ключ, Просторное, Горшечное, Герасимово, Бекетово, Ст.Оскол |

Наибольшее число маршрутов приходится на Ст.Оскольское направление. Транспортное сообщение с Курском осуществляется лишь в пгт. Горшечное, связь Курска с остальными населенными пунктами района обеспечивается через районный центр.

Все крупные и средние населенные пункты района охвачены транспортным сообщением.

Помимо Курска, имеются связи с соседними районами Суджа, Обоянь, и Белгородской областью.

### 1.1.8 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Водоснабжение в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 куб.м/час, с накоплением в башнях Рожновского и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки. Всего на территории района имеется 118 скважин, общая протяженность водопроводных сетей 282,1 км.

Таблица № 12 - Водоснабжение муниципальных образований Горшеченского района

| Наименование территории сельсовета | Протяженность (км) | Число населенных пунктов (шт.) | Скважины (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Горшечное | 48,3 | 2 | 19 |
| Быковский сельсовет | 11,8 | 5 | 4 |
| Богатыревский сельсовет | 14,1 | 5 | 5 |
| Знаменский сельсовет | 10,0 | 5 | 6 |
| Ключевский сельсовет | 6,9 | 2 | 3 |
| Куньевский сельсовет | 31,5 | 3 | 7 |
| Никольский сельсовет | 7,6 | 2 | 5 |
| Нижнеборковский сельсовет | 15,0 | 8 | 6 |
| Новомелавский сельсовет | 18,0 | 3 | 9 |
| Солдатский сельсовет | 21,8 | 12 | 13 |
| Сосновский сельсовет | 15 | 7 | 7 |
| Ср.Апоченский сельсовет | 19,4 | 7 | 13 |
| Ср.Дороженский сельсовет | 10,4 | 3 | 6 |
| Ст.Роговский сельсовет | 11,9 | 4 | 5 |
| Удобенский сельсовет | 11,8 | 8 | 5 |
| Ясеновский сельсовет | 28,6 | 2 | 5 |
| ИТОГО по району: | 282,1 км. | 78 шт. | 118 шт. |

Установленная производственная мощность водопровода составляет 6,2 тыс. м3/сут., одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 89,9 км.

За 2007 год отпущено воды всем потребителям 502,1 тыс.м3., из них населению 444,1 тыс. м3., на коммунально-бытовые нужды 58,0 тыс.м3.

Показатель среднесуточного отпуска воды на человека достаточно низкий и составляет 73 л/сут., что связано с проживанием большей части населения в сельской местности.

В последние годы в Курской области активизировалась деятельность по охране и рациональному использованию водных ресурсов. Наиболее надежным способом защиты водных ресурсов является оборотное водоснабжение. В настоящее время в области ведутся работы по созданию систем оборотного водоснабжения на многих предприятиях пищевой промышленности области. Это положительно скажется на состоянии водных ресурсов, в том числе и Горшеченского района.

Водоотведение

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений.

Общая площадь жилищного фонда района, оборудованная водоотведением (канализацией), составляет 12 %.

Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 0,4 тыс.м3/сут., одиночное протяжение уличной канализационной сети - 2,3 км.

В 2007 году по канализационной сети пропущено 21 тыс.м3. сточных вод, в том числе через очистные сооружения 7 тыс. куб.м.

Из промышленных предприятий очистные сооружения имеются на: ООО «Маслозавод», ООО «Бекетовский спиртзавод», ООО «Орбита – 2» Мелавский спиртзавод.

Теплоснабжение

Основной задачей теплоснабжающих организаций района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Система теплоснабжения района характеризуется следующими показателями:

- протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составило на конец 2007 года 12,0 км;

- число котельных в районе 24 (в том числе в пгт. Горшечное 3 котельные на газовом топливе обслуживают жилищный фонд и МОУ ГСШ №1, из 19 школьных котельных 10 работают на газовом топливе и 9 на угле, еще 2 газовых котельных отапливают дома культуры );

- отпущено тепловой энергии своим потребителям за 2007 год -12,7 тыс. Гкал.

Газоснабжение

По территории района проходят: участок нефтепровода «Дружба» Мичуринск-Кременчуг - 18 км, нефтепродуктопровод – 40,8км, газопровод высокого и среднего давления общей протяженностью – 201 км.

Снабжение Горшеченского района газом происходит от ГРС Ст.Оскол и ГРС Котово Белгородской области. Проектное газопотребление по району по схеме ОАО «Промгаз» составляет 13,0 тыс.м3/час, от ГРС Тим Курской области – 1,2 тыс.м3/час.

На сегодняшний день на территории района имеется 21 газифицированный населенный пункт. Протяженность наружного газопровода составляет 501,55 км, в том числе газораспределительные газопроводы высокого и среднего давления – 201,01 км, из них  межпоселковый 150,38 км. Обеспеченность населения газом составляет 67%.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Горшеченского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». Протяженность электрических линий по району составляет 2450 км, в том числе 10 кВ – 594,5 км; 0,4 к. В – 632,6. На территории района расположены две подстанций 110кВ - «Горшечное», «Бекетово» и девять подстанций 35кВ – «Быково», «Орловка», «Белгородка», «Знаменка», «Бараново», «Ровенка», «Н.Борки», «Меловое», «Ясенки». Данные по подстанциям приведены в таблице.

Таблица № 13 - Перечень подстанций Горшеченского района

| № п/п. | Наименование подстанции | U ном, кВ. | Год ввода в эксплуатацию | Процент ПС (по амортизации износа) | Мощн. и колич. тр–ров, МВА. | Максимум загрузки в зимний период 2005г. МВт | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Горшечное» | 110\35\10 | 1966 | 10,9 | 10,0 + 16,0 | 6,5 | 25,1 |
| 2 | «Бекетово» | 110/10 | 1979 | 37,3 | 1 х 6,3 | 0,3 | 5,3 |
| ПС 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Быково» | 35/10 | 1980 | 4,3 | 1 х 4,0 | 0,3 | 7,9 |
| 2 | «Орловка» | 35/10 | 1977 | 100,0 | 2 х 2,5 | 0,1 | 2,8 |
| 3 | «Белгородка» | 35/10 | 1973 | 100,0 | 1 х 2,5 | 0,3 | 13,4 |
| 4 | «Знаменка» | 35/10 | 1982 | 100,0 | 1 х 1,8 | 0,2 | 12,4 |
| 5 | «Бараново» | 35/10 | 1981 | 2,7 | 1 х 4,0 | 0,6 | 14,0 |
| 6 | «Ровенка» | 35/10 | 1986 | 100,0 | 1 х 1,6 | 0,1 | 8,8 |
| 7 | «Н. Борки» | 35/10 | 1976 | 65,0 | 2 х 2,5 | 0,4 | 8,9 |
| 8 | «Меловое» | 35/10 | 1976 | 33,3 | 1 х 4,0 | 0,4 | 11,2 |
| 9 | «Ясенки» | 35/10 | 1989 | 9,9 | 1 х 2,5 | 0,1 | 5,7 |

Загрузка трансформаторов на ПС 35 -110кВ Горшеченского района составляет от 6 до 25%.

Износ оборудования ряда подстанция составляет 100% и требуют модернизации. Это снижает надежность электроснабжения потребителей района.

Электрическая нагрузка потребителей Горшеченского района на день зимнего максимума 2005г составила 6,3 МВт.

Системы связи

На территории района задействовано 20 АТС. Обеспечение населения района телефонной сетью общего пользования находится на низком уровне – 25 номеров на 100 семей. На территории района имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания. Охват населения телевизионным вещанием 100%.

Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги операторами сотовой связи. В районе представлены следующие сотовые операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2.

## 1.2 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

### 1.2.1	 Комплексная оценка условий развития территории. Проблемы и приоритеты развития территории

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики – инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения.

Таблица 14 – Комплексная оценка территории Касторенского района Курской области

| № п/п | Факторы оценки | Результаты оценки |
| --- | --- | --- |
| Природные условия и ресурсы |  |  |
| 1 | Почвенно – климатические ресурсы | Климат района континентальный. Средняя годовая температура воздуха – +5,1, минимальная – минус 370, максимальная – + 410. Среднегодовое количество осадков – 547 мм, максимальное в июле – 72 мм. Рельеф предоставляет собой волнистую равнину, пересеченную по всем направлениям многочисленными глубокими оврагами. |
| 2 | Инженерно– геологические условия | Горшеченский район расположен в юго-восточной части области, в 128 км от областного центра. Он граничит на западе с Мантуровским районом, на севере с Тимским, Советским и Касторенским районами, на востоке с Воронежской областью, на юге с Белгородской областью. |
| 3 | Гидрология | Реки района: Олым протяженность по территории района - 12 км, Оскол – 12 км, Быстрик – 14 км, Дорожная – 10 км, Герасим – 19 км, Убля – 20 км, Мелавка – 20 км, Боравка -20 км, Апочка – 26 км, Клешонка – 10 км. Все они относятся к бассейну реки Дон. |
| 4 | Минерально – сырьевые ресурсы | Минерально-сырьевая база Горшеченского района представлена месторождениями строительных материалов: глины, песка, мела. |
| 5 | Лесные ресурсы | Горшеченский район относится к лесодефицитным районам Курской области. Средний процент лесистости его составляет 9,29%. Общая площадь лесного фонда на территории района составляет 10,07 тыс. га, в том числе покрытая лесом – 9,5 тыс. га. |
| 6 | Рекреационный потенциал, особо охраняемые природные территории, историко-культурное наследие |  |
|  |  | На территории Горшеченского района Курской области учтено 74 памятника истории и культуры, в т.ч. охраняемых государством – 28 (археологии − 0, архитектуры − 7, истории – 21), вновь выявленных − 46 (археологии − 18, архитектуры − 21, истории − 2). Всего памятников по типологическим признакам: археологии − 18, архитектуры − 28, истории − 28. |
| 7 | Приоритетные природоохранные проблемы | Очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод |
|  | Социальная инфраструктура |  |
| 1 | Культурно – бытовое обслуживание | Сфера образования в Горшеченском районе представлена 33 школами района 9 являются начальными, 9 основными общеобразовательными школами и 15 – средними. |
|  |  | Сеть учреждений здравоохранения района представлена: центральной районной больницей в поселке Горшечное, участковой больницей в с.Н-Меловое, врачебными амбулаториями в с.Бараново, с.Знаменка, с.Сосновка, с.Солдатское, с.Ясенки. На территории района действуют 33 ФАП. |
|  |  | В настоящее время в районе функционирует 37 клубных учреждений культуры с 6930 посадочными местами, 33 библиотеки с книжным фондом 340 тыс. экз., районный дом творчества, киноучреждение «Восход», детская школа искусств, краеведческий музей. |
| Транспортная инфраструктура |  |  |
| 1 | Внешний транспорт | Транспортно-географическое положение района в целом можно оценить как выгодное. По территории района проходит федеральная железная дорога «Елец - Старый Оскол» входящая в состав Юго-Восточного отделения МЖД. В результате, транспортно-географическое положение района существенно лучше, нежели у соседних районов. |
|  |  | Район находится в относительной удаленности от областного центра, но по территории района проходит федеральная автомобильная трасса «Курск-Воронеж-Борисоглебск», по которой идет основной поток межрегиональных и внутрирегиональных грузов. |
| Инженерная инфраструктура |  |  |
| 1 | Водоснабжение | Источниками водоснабжения населения района служат, в основном, подземные воды. Водоснабжение в основном осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 куб.м/час, с накоплением в башнях Рожновского и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки. Всего на территории района имеется 118 скважин, общая протяженность водопроводных сетей 282,1 км. |
| 2 | Канализация | Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов ферм, поверхностные воды неканализованных поселений. Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 0,4 тыс.м3/сут., одиночное протяжение уличной канализационной сети - 2,3 км. В 2007 году по канализационной сети пропущено 21 тыс.м3. сточных вод, в том числе через очистные сооружения 7 тыс.куб.м. |
| 3 | Теплоснабжение | Система теплоснабжения района характеризуется следующими показателями: - протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составило на конец 2007 года 12,0 км; - число котельных в районе 24 (в том числе в пгт. Горшечное 3 котельные на газовом топливе обслуживают жилищный фонд и МОУ ГСШ №1, из 19 школьных котельных 10 работают на газовом топливе и 9 на угле, еще 2 газовых котельных отапливают дома культуры ); - отпущено тепловой энергии своим потребителям за 2007 год -12,7 тыс. Гкал. |
| 4 | Газоснабжение | По территории района проходят: участок нефтепровода «Дружба» Мичуринск-Кременчуг - 18 км, нефтепродуктопровод – 40,8км, газопровод высокого и среднего давления общей протяженностью – 201 км. Снабжение Горшеченского района газом происходит от ГРС Ст.Оскол и ГРС Котово Белгородской области. Проектное газопотребление по району по схеме ОАО «Промгаз» составляет 13,0 тыс.м3/час, от ГРС Тим Курской области – 1,2 тыс.м3/час. |
| 5 | Электроснабжение | Электроснабжение потребителей Горшеченского района Курской области предусмотрено от электрических сетей филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». Протяженность электрических линий по району составляет 2450 км, в том числе 10 кВ – 594,5 км; 0,4 к.В – 632,6. На территории района расположены две подстанций 110кВ - «Горшечное», «Бекетово» и девять подстанций 35кВ – «Быково», «Орловка», «Белгородка», «Знаменка», «Бараново», «Ровенка», «Н.Борки», «Меловое», «Ясенки». Данные по подстанциям приведены в таблице. |
| 6 | Связь | На территории района задействовано 20 АТС. Обеспечение населения района телефонной сетью общего пользования находится на низком уровне – 25 номеров на 100 семей. На территории района имеется возможность приема программ телевизионного и радиовещания. Охват населения телевизионным вещанием 100%. |
|  |  | Кроме телефонной связи общего пользования на территории района предоставляются услуги операторами сотовой связи. В районе представлены следующие сотовые операторы: МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2. |
| 7 | Санитарная очистка | На территории Горшеченского района находится 3 места хранения непригодных пестицидов и агрохимикатов представляющих угрозу окружающей среде. одна санкционированная свалка свалка твердых бытовых отходов, расположенная в 3 километрах от пос. Горшечное, общая площадь которой составляет 5 га. |
|  | Территориальные ресурсы | Земли сельскохозяйственного назначения занимают 108900 га территории района. |
|  | Экономическая база | Всего в районе зарегистрировано 7 сельскохозяйственных предприятий и 72 КФХ. В настоящее время крупнейшими сельхозтоваропроизводителями района являются: - ООО «Горшечное Нива» – специализируется на производстве зерновых культур и технических культур. - ООО «Рассвет» - занимается выращиванием зерновых, сахарной свеклой, подсолнечника, имеет поголовье КРС, свиней, овец. - ООО «Восход» - выращивает зерновые культуры, подсолнечник, имеет поголовье КРС, свиней, овец. На территории района действуют в основном предприятия пищевой индустрии: ОАО «Спиртзавод Бекетовский» (п. Бекетовский, Солдатский с\с), ООО «Орбита-2» Мелавский спиртзавод (с. Мелавский, Новомелавский с\с), ОАО «Маслозавод» (п.Горшечное, Горшеченский с\с), ООО «Горшеченское ХПП-А» (ул. Мира, Горшеченский с\с) и ООО «Земляки» хлебозавод (п.Горшечное, Горшеченский с\с). |
|  | Трудовые ресурсы (демографическая ситуация, система расселения) | Население района на 1 января 2008 г. составило 1574 человек. Численность занятого населения на 01.01.2008 г. составляла 3955 человек |

SWOT – анализ социально – экономического развития Горшеченского района

Целью SWOT– анализа является характеристика факторов и возможностей развития социально – экономической системы района.

В итоговом SWOT– анализе сильные и слабые стороны, возможности и угрозы развитию района рассматривались, прежде всего, с точки зрения места Горшеченского района в реализации целей Правительства Курской области, включая такие позиции, как экономический и человеческий потенциал, природные ресурсы, система управления, факторы, определяющие конкурентоспособность региона, социальную стабильность и т.п.

В качестве возможностей для области выделялись факторы, определяющие перспективы ее развития и потенциал увеличения ее вклада в реализацию целей развития Курской области.

В качестве угроз для области рассматривались факторы, которые могут препятствовать реализации потенциала развития.

Таблица № 15 - SWOT-анализ социально-экономического развития Горшеченского района

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Благоприятные агроклиматические условия для развития зернового хозяйства, выращивания сахарной свеклы, мясо-молочного животноводства Наличие железной дороги федерального значения Наличие автотрассы федерального значения Наличие объектов для развития зон рекреации Наличие нескольких поселений (пгт.Горшечное, с.Ясенки, с.Бараново, с. Новомеловое) обладающих достаточным демографическим и трудоресурсным потенциалом | Неблагоприятная демографическая ситуация Транзитное положение относительно рынков приложения труда, как следствие, высокая интенсивность трудовых миграций Перекос экономического развития в сторону отраслей первичного сектора (сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции) Недостаточное присутствие в районе крупных агропромышленных холдингов |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Интенсификация субурбанизационных процессов в Курской агломерации, в том числе и за счет строительства в районе малоэтажного социального жилья Формирование транспортно-логистического комплекса на территории Горшечнского района на восточном выходе на Москву и Липецк с учетом потенциальных потребностей Белгородской области, в первую очередь Губкинско-Старооскольского промрайона Развитие птицеводства, животноводства Развитие предприятий переработки сельхозпродукции – молокопроизводство, мясопроизводство, переработка зерна | Вступление в ВТО, как следствие снижение конкурентоспособности отдельных видов продукции, в первую очередь агропромышленного комплекса Ухудшение ценовой конъюнктуры на рынках сельскохозяйственной продукции Природные катаклизмы, как следствие неурожай отдельных сельскохозяйственных культур |

Комплексное социально – экономическое районирование Горшеченского района

Районы выделены на основании анализа социально-экономической ситуации специализации территорий, перспектив их развития и особенностей перспективной организации системы социальной инфраструктуры. На территории района можно выделить несколько типов районов:

- Точки индустриального и агропромышленного роста.

- Субурбанизационного и рекреационного развития.

- Интенсивного развития растениеводства.

- Районы развития малых форм организации с/х производства.

Точки индустриального и агропромышленного роста

Анализ демографических процессов и основных тенденций в экономике Горшеченского района свидетельствует о нарастающей тенденции концентрации экономической деятельности и населения в наиболее жизнеспособных населенных пунктах района. Эти населенные пункты расположены в центральной части района вдоль основных автомобильных и железнодорожных трасс района. Эти территория обладает наиболее развитой инфраструктурой, лучшим транспортным и экономико-географическим положением.

В среднесрочной перспективе такими территориями могут стать сельсоветы, прилегающие к основным транспортным коридорам района.

Территории субурбанизационного и рекреационного развития

Процесс субурбанизации в Курской области развивается достаточно медленно. Основным направлением в настоящее время является юго-западный вектор (развитие Курско-Курчатовской агломерации). Однако в перспективе возможна дифференциация направлений-приоритетов в соответствие с целевыми установками переезжающих. В перспективе территории Горшеченского района также могут занять в этом процессе свою нишу. Возможно развитие по трем основным направлениям (расставлены в порядке убывания возможного объема рынка): дачи, наиболее удаленное от города социальное жилье и элитное жилье, ориентированное на потребителей, предпочитающих жить далеко от города (незначительный объем). Перспективной для жилищного строительства является территория вдоль автомобильных трасс «Курск-Воронеж - Борисоглебск», «Короча-Губкин - Горшечное», Старооскольского водохранилища.

Территории интенсивного развития растениеводства

К данному типу относится большая часть муниципальных образований Горшеченского района (все территории, не вошедшие в другие типы). Основным источником роста для подобных территорий служит потенциал развития крупных вертикально-интегрированных агропромышленных структур. В среднесрочной перспективе, в связи с достижением пределов компенсационного роста в агросекторе (за счет естественного плодородия), будет происходить интенсификация растениеводческого производства, за счет внедрения более совершенных технологий. Подобные мероприятия приведут к росту производительности валовых сборов, урожайности и производительности труда. Хозяйства будут вынуждены оставить в штате наиболее квалифицированных работников. Все это приведет к некоторому сокращению общей занятости в сельском хозяйстве, что станет достаточно острой проблемой. Вследствие чего необходимо стимулировать создание животноводческих комплексов и других производств, в первую очередь, с целью обеспечения занятости населения. Одновременно надо способствовать повышению мобильности трудоспособного населения между трудоизбыточными и трудодефицитными муниципальными образованиями в пределах района.

Территории развития малых форм бизнеса

Схемой территориального планирования предполагается развитие малых форм предпринимательства в следующих направлениях:

- Производство сельхозпродукции.

- Развитие производств по переработке сельхозпродукции.

- Развитие транспортно-логистических центров.

- Развитие предприятий в сфере обслуживания населения.

Развитие малых форм предпринимательства в сфере производства сельхозпродукции на территории района требует создания благоприятных условий для функционирования крестьянско-фермерских хозяйств. Хозяйства подобного типа при определенных условиях могут быть не менее эффективными, чем крупные холдинги, однако для них необходимо создание этих особых условий. В первую очередь, это касается помощи с реализацией продукции (доступ к рынкам сбыта сельхозпродукции), получения доступа К (Ф) Х к кредитным ресурсам, в т.ч. на условиях субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

Развитие производств по переработке сельхозпродукции предполагает создание условий для развития предприятий по переработке сельхозпродукции, а именно для производства молочной продукции, мясопродуктов, хлебобулочных изделий. Наиболее благоприятные условия для развития перерабатывающих предприятий малого форм бизнеса имеются в населенных пунктах выделенных в Схеме территориального планирования как основные центры развития (п. Горшечное) и центры развития второго порядка (с. Ясенки, с. Бараново, с. Новомеловое).

Развитие сельскохозяйственного сектора и наличие развитой транспортной сети способствуют созданию в районе транспортно-логистических центров районного масштаба. Размещение транспортно-логистического центра предполагается в селе Малое Солдатское. Выбор места для создания транспортно-логистического центра обусловлен близостью к основному автотранспортному узлу района слободе Белая и железнодорожной станции Рулитино. Основными функциями транспортно-логистического центра являются: создания условий по приему крупных партий сырья и товаров, направляемых в район с последующий доставкой потребителю; создание условий для товаропроизводителей района по реализации своей продукции крупными оптовыми партиями за пределы территории района и области.

Развитие предприятий в сфере культурно-бытового обслуживания населения предполагает создание в крупных населенных пунктах спортивно-оздоровительных центров, культурно-развлекательных центров, предприятий бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские, кафе и т.д.).

Выводы:

В Горшеченском районе имеются все предпосылки для развития малых форм предпринимательства. На этапе разработки плана реализации схемы территориального планирования муниципального района в соответствии областной целевой программой  «Развитий малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2009-2011годы» необходимо разработать план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно разработка приоритетных направлений, выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства.

Резюмируя, необходимо выделить ряд положений, необходимых для пространственного развития района в соответствие с базовыми принципами концепции устойчивого развития.

Во-первых, к принятию решений, касающихся социально-экономического развития, необходимо подходить комплексно, интегрируя принципы экономического роста, обеспечения устойчивости социальной среды и минимизации негативных последствий.

Во-вторых, одним из базовых приоритетов должна стать экологическая политика, что наиболее важно в свете основных перспективных направлений развития района (строительства животноводческих комплексов). Необходимо помнить о возможном негативном воздействии на окружающую среду со стороны свиноводческих и скотоводческих комплексов, и не допускать сверхвысокой их концентрации на компактной территории.

### 1.2.2 Этапы реализации предложений по территориальному планированию

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа: первая очередь и расчетный срок.

Расчетный срок генерального плана – 2020 год. Численность населения на расчетный срок составляет 14540 чел., на первую очередь строительства – 2015 год– 16370 чел.

Развитие планировочной организации территории района в период первой очереди строительства предусматривает:

- развитие промышленной зоны (строительство и реконструкцию промышленных объектов);

- совершенствование транспортной сети (строительство сельских автомобильных дорог к населенным пунктам не связанным дорогами общего пользования).

- реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры (электроподстанций и ЛЭП, строительство локальных водопроводов, водозаборных скважин, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин в населенных пунктах района.

Развитие планировочной организации территории района на расчетный срок предусматривает:

- реконструкция жилищного фонда;

- совершенствование структурных транспортных связей (реконструкция существующих дорог);

- развитие основных элементов планировочной структуры района: планировочных центров и осей;

- реконструкция и строительство инженерной инфраструктуры (очистных сооружений сточных вод, объектов системы электроснабжения района).

## 1.3 Перечень мероприятий по территориальному планированию

Возможные инвестиционные площадки Горшеченского района

На первую очередь строительства (до 2015г.):

- Базовая станция «Мегафон» с. Н. Борки;

- Базовая станция «ТЕЛЕ-2» с. Н. Борки;

- Базовая станция «ТЕЛЕ-2» с.Ср. Апочки;

- АЗС с.Рындино;

- АЗС с. Быково;

- Детский сад в с. Средние Апочки на 25 мест;

- Детский сад в с.Кулевка на 25 мест;

- Завершение строительства новой магистрали «Е38» строительством ее восточного 165-километрового звена (проходящей по территории Горшеченского района): Малютино (восточная сторона Курского вдхр.) – Удобное (граница с Воронежской обл.);

- Реконструкция автомобильной дороги Короча - Губкин - Горшечное - «Курск - Борисоглебск»;

- Реконструкция автомобильной дороги ст.Кривецкая-Мантурово-«Лукьяновка-Тим»;

- Открытие новых автобусных маршрутов – Горшечное – Мокрец;

- удлинение ряда существующих маршрутов, в частности удлинить маршрут до с.Березово и д.Ивановка;

- Торговый центр пгт. Горшечное;

- Кондитерский цех пгт. Горшечное;

- Кемпинг д. Герасим;

- строительство ГРП (газорегуляторных пунктов), межпоселковых  газопроводов высокого давления на территориях следующих муниципальных образований: Богатыревского с/с, Быковского с/с, Знаменского с/с, Ключевского с/с, Нижнеборковского с/с, Никольского с/с, Солдатского с/с, Сосновского с/с, Среднеапочинского с/с, Среднедороженского с/с, Старороговского;

- Птицефабрика № 1 (20 корпусов) с водозабором, д.Бекетово Солдатского с/с;

- Птицефабрика № 2 (20 корпусов) с водозабором, д.Бекетово Солдатского с/с;

- Птицефабрика № 3 (20 корпусов) с водозабором, с.Ключ Ключевского с/с;

- Птицефабрика № 4 (20 корпусов) с водозабором, с.Отрада, Быковский с/с;

- Птицефабрика № 5 (20 корпусов) с водозабором, д. Соколовка Богатыревского с/с;

- Птицефабрика № 6 (20 корпусов) с водозабором, д. Боровка Солдатского с/с;

- Птицефабрика № 7 (20 корпусов) с водозабором, Старороговский с/с;

- Родительское стадо площадка № 1 с водозабором, д. Ровенка Старороговского с/с;

- Родительское стадо площадка № 2 с водозабором, с.Удобное Удобенского с/с;

- Родительское стадо площадка № 3 с водозабором, Горшеченский п/с;

- Родительское стадо площадка № 4 с водозабором, Удобенский с/с;

- Ремонтный молодняк (5 корпусов) площадка №1 с водозабором, д. Ровенка Старороговского с/с;

- Ремонтный молодняк (5 корпусов) площадка № 2 с водозабором, п. Горшечное, ур.Орлиное;

- Ремонтный молодняк (5 корпусов) площадка № 3 с водозабором, п. Горшечное;

- Ремонтный молодняк (5 корпусов) площадка № 4 с водозабором, д. Ивановка Удобенского с/с;

- Комбикормовый завод производительностью 260 тыс.т. комбикорма в год, п. Горшечное;

- Птицеперерабатывающий комбинат (ППК) (10,5 тыс. гол/год, глубокая переработка), Солдатский с/с;

- Водозаборник для ППК – Солдатский с/с;

- Инкубатор - 86 млн. шт. в год. п. Горшечное;

- Площадка для временного хранения подстилки птичьей пометной.

На расчетный срок (до 2020г.):

- Гостиничный комплекс пгт. Горшечное.

- Завод по выпуску ячеистого бетона д. Бекетово.

- База отдыха «Парус» с.Н. Апочки.

- Завод бетонных изделий, п. Горшечное.

- Строительство участков автодорог: новой магистрали класса «Е» Салехард – Варшава (56 км по территории области через Касторное – Горшечное – Герасимово) и региональной дороги класса «А» Нижнечесночное – Касторное – Суковкино – Горшечное.

- Улучшение качества дорог для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района.

- Модернизация автомобильных дорог внутри населенных пунктов.

## 1.4 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Варианты планируемого развития территории

Социально-экономическое развитие Горшеченского района определяется тенденциями развития не только района и области, но и Российской Федерации. Тем не менее, важнейшим элементом потенциала развития экономики, а как следствие и пространственного развития территории является собственный потенциал района, скорректированный на внешние угрозы. С другой стороны воздействие на факторы, лимитирующие развитие экономики района и является политикой в области экономического развития. В соответствии с этими вводными можно выделить 2 сценария развития района (в соответствии со сценариями развития области).

Сценарий инерционного развития

Связан, прежде всего, с сохранением современных тенденций развития экономики, а именно, незначительного компенсационного роста промышленного производства, восстановление сельского хозяйства, развитие свиноводческого направления; и консервацией проблем в социальной сфере: неблагоприятной демографической ситуацией (естественной и миграционной убыли населения, старения населения); консервацией проблем в социальной сфере. При реализации данного сценария развитие района будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. Развитие рекреационного комплекса будет основываться в первую очередь на создании зон отдыха.

В результате район останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы района (в первую очередь, в Курск и Москву), что постепенно будет способствовать росту миграционного оттока. Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Сценарий инновационно-прорывной

Предполагает реализацию ряда программ социально-экономического развития, в результате которых произойдет увеличение темпов роста экономики района, диверсификация отраслевой структуры. Агропромышленный комплекс останется ведущим направлением в экономике района, однако усилится как горизонтальная (взаимодействие и/или объединение собственников с целью ведения более эффективного севооборота) и вертикальная (выстраивание более полных технологических цепочек) интеграция хозяйствующих субъектов. Мясное направление как локомотив нового роста перестанет быть исключительно свиноводческим и трансформируется в мясо-молочное, за счет развития комплексов по откорму КРС и молочных ферм. Промышленность района будет развиваться в дополнение к агропромышленному комплексу, а именно, возможно создание небольших мясоперерабатывающих комплексов, молокоперерабатывающих производств.

Интенсификация хозяйства приведет к росту производительности труда, а как следствие сокращению занятости на предприятиях, однако в связи с созданием новых производств общая численность занятых не сократится. С другой стороны усилится потребность в более квалифицированных кадрах, что наряду с привлечением населения района, в настоящее время работающего в Курске и Москве, привлечет в район новых, более квалифицированных специалистов. Усиление специализации труда приведет к реформированию системы профессионального образования в районе.

Район не может развиваться вне общих тенденций для области. Общее улучшение экономической ситуации в Курске приведет к росту доходов населения регионального центра и, как следствие, интенсификации процесса субурбанизации. Часть нового одноэтажного жилья (незначительная для всей Курской агломерации) может быть также построена в районе.

Снижение численности населения района сохранится и при реализации данного сценария, однако темп сокращения существенно замедлится, преимущественно за счет миграционного притока.

В социальной сфере удастся добиться адресности в использовании бюджетных средств, повышения доступности базовых услуг, что приведет к общему улучшению социальной обстановки в районе.

Создание новых квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест позволит удержать часть населения, в настоящее время уезжающего работать в Старый Оскол, Курск или Москву, однако это возможно только при улучшении уровня благоустройства в районе.

Реализация данного сценария приведет к общему улучшению социально-экономической ситуации. Интенсифицируется процесс концентрации населении в наиболее перспективных населенных пунктах, что приведет к росту диспропорций в уровне экономического развития. Наиболее важные проекты будут реализованы в перспективных муниципальных образованиях.

Но не следует забывать, что даже при реализации данного сценария Горшеченский район останется периферийной территорией (при прочих равных развитие областного центра и межрайонных центров будет идти быстрее).