НОВЫЕ   ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Администрация Горшеченского района доводит до  сведения, что приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 года №155н утверждены новые правила по охране труда при работе на высоте(далее Правила).

Правила по охране труда при работе на высоте устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте.

Требования Правил распространяются на работников и работодателей –юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм, за исключением работодателей- физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

К работам на высоте относятся работы, когда:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более;

б) работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м, или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности более 75°;

в) работы производятся на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;

г) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами.

Правила зарегистрированы в Минюсте  5 сентября  2014 года рег.№ 33990, вступают в силу 6 мая 2015 года.

В связи с изложенным Администрация Горшеченского района рекомендует организовать и провести обучение  работников вышеуказанных субъектов хозяйствования по правилам по охране труда  при работе на высоте.